Jednoduchý návod na použití programu NAF

Program funguje v OS MS-DOS. Adresář programu NAF obsahuje mimo NAF.EXE a NAF.OVR soubor také soubor s "helpy" a také několika uloženými příklady aproximací. Program by měl pracovat v textovém módu s češtinou, pokud jej odstartujete příkazem NAF.BAT. Pokud tomu tak není, je potřebné v AUTOEXEC.BAT vyblokovat (příkazem rem) dva řádky s uvedením kódových stránek 852. Pokud ani to nepomůže, omlouváme se, ale na funkčnosti programu by se to nemělo projevit. Vyblokování příslušných stránek se jeví pro funkci Windows nepodstatné a vymazáním REM je možné kdykoliv původní stav obnovit.

Po odstartování program nabídne základní menu a informační tabulku o zvoleném typu filtru, typu aproximace řádu filtru, výchozích podmínkách RLC realizace a realizace ARC. Též jsou v tabulce uvedeny rozsahy os pro grafy charakteristik.

1. Nejprve řešíme aproximační úlohu v podnabídce APROXIMACE.

- zvolíme typ filtru - např. DP

- zvolíme typ aproximace (např. Čebyševova) a zadáme toleranční pole (např. fC=20 kHz, fS=40 kHz, KZVL= 3 dB, KPOTL= 40 dB)

- zobrazíme  modulovou  charakteristiku. Je  možné ji uložit jako referenční.  Dále je možné  změnit typ charakteristiky (např. modul a skup. zpoždění - Ku+?, nebo h(t)).

- je  možné  opakovaně  volit   jiný  typ  aproximace  (např. Inverzní  Čebyšev)  a   zobrazit  charakteristiky  současně s charakteristikou,  uloženou v  předchozím jako referenční (zapnutí a vypnutí zobrazování referenční charakteristiky v TYP CHAR., REF. CHAR)

- takto je možno porovnávat i další typy aproximací a vybírat optimální řešení. Naposled zvolená aproximace je platná pro další postup.

- je možno aproximaci uložit jako soubor na disk, nebo naopak nahrát některou z uložených aproximací.

- je možno zobrazit a modifikovat parametry přenosové funkce, popř. zadat zcela jiné hodnoty.

2. Řešení realizační úloh

Rozhodneme o typu realizace - buď RLC - nebo ARC kaskádní:

Realizace RLC:

- zvolíme typ odporového zakončení (např. R1=R2=300 )

- zobrazíme schéma s možností výběru varianty T a 

- Provedeme analýzu

  - s ideálními bezeztrátovými prvky

  - s vlivem ztrát cívek a kondenzátorů

  - na vliv změny hodnot prvků (tolerance)

- můžeme provést modifikaci hodnot prvků a následnou analýzu

Realizace ARC kaskádní:

- Zobrazíme schéma -  blokové a pak jednotlivých bloků

  - graficky

  - tabulkou

- V tabulce - vyjádřen potřebný GBW pro  OZ a možnost použití  nižšího GBW s korekcí tohoto vlivu

  - možnost modifikace některých hodnot R a C

  - možnost  nahrazení  dvou  bloků  1.  a  2. řádu jedním blokem 3. řádu v některých případech

- Provedeme analýzu

  - s ideálními prvky

  - zobrazení  přenosů  ze  vstupu  do výstupu jednotlivých bloků  (pro kontrolu  max. úrovně  signálu) a samotných bloků

  - citlivostí   přenosu   na    změnu   hodnot   parametrů  jednotlivých bloků (f0, Q, fn)