Uživatelský manuál k programu pro řešení úloh z kapitoly 6. Řešené úlohy knihy Nevřiva,P. Analýza signálů a soustav.BEN Praha,Praha 2000

Ing. Štěpán Ožana

VŠB-TU Ostrava

Vážený uživateli,

software, který nyní máte k dispozici, je doplňujícím materiálem pro knihu Nevřiva,P. : Analýza signálů a soustav. BEN Praha, Praha 2000.

Řeší úlohy z kapitoly 6. Řešené úlohy – úlohu se spojitým časem 6.1. a úlohu s diskrétním časem 6.2.

# OBSAH :

1.	Vstupy programu	0

2.	Výstupy programu	0

3.	Softwarové řešení	0

3.1.	Požadavky na systém a analýza prostředí na straně klienta a serveru	0

3.2.	Konfigurace a instalace systému	0

4. Ukázka výpočtu pro soustavu se spojitým časem	0

# Vstupy programu

Jsou implementovány jako dynamické HTML stránky s formuláři, do kterých se zadávají koeficienty diferenciálních, resp. diferenčních rovnic popisujících chování soustavy a počáteční stavy soustav.

Je nabídnut výběr z těchto vstupních signálů :

U úlohy 6.1.- Úloha se spojitým časem :

- konstantní funkce u(t) = 1

- jednotkový skok u(t) =  (t)

- harmonický signál u(t) = Acos(w t +  )

- harmonický signál násobený jednotkovým skokem u(t) =Acos(w t+ ) (t)

Pro harmonický signál nebo harmonický signál násobený jednotkovým skokem se  zadává amplituda harmonického signálu A, úhlová rychlost  a počáteční fáze 

Zadává se  čas tmax, do kterého chceme soustavu sledovat.

U úlohy 6.2.- Úloha s diskrétním časem :

- konstantní signál u[k] = 1

- signál u[k] = Acos(t+  ) , t = 1

Pro signál u[k] = Acos(t+  ) se zadává amplituda harmonického signálu A, úhlová rychlost w a počáteční fáze  .

Zadává se počet kroků kmax, do kterého chceme soustavu sledovat.

V úloze je řešena soustava druhého řádu, proto koeficient u druhé derivace musí být nenulový, v opačném případě jsou výsledky nekorektní. Toto bude ošetřeno v další verzi programu.

Také bude rozšiřováno množství funkcí programu.

# Výstupy programu

- kořeny charakteristické rovnice

- graf ukazující odezvu odezvu ya(t) na počáteční stav a odezvu yb(t) na vstupní signál, pro u(t)=1 a u(t)=Acos( t +  ) rovněž ustálenou odezvu yaa(t) a přechodnou odezvu ybb(t)

- graf ukazující celkovou odezvu y(t) soustavy

- u soustavy se spojitým časem frekvenční charakteristiku soustavy v komplexní rovině

- u soustavy se spojitým časem určení V/V stability soustavy

# Softwarové řešení

Při implementaci programu byla použita technologie klient-server, komunikace mezi pracovními stanicemi a serverem se uskutečňuje prostřednictvím standardních síťových protokolů TCP/IP, konkrétně přes port č. 80, který využívají HTML prohlížeče, takže je uživateli vlastně skryta a klient o ní nemusí nic vědět.

Byly využity tyto softwarové produkty:

- Matlab 5.3. - vlastní výpočetní prostředí

- MatlabWeb Server Toolbox - rozhraní mezi Matlabem a HTML prostředími

- Apache Web Server - realizuje vlastní server

## Požadavky na systém a analýza prostředí na straně klienta a serveru

Softwarové požadavky na straně klienta:

- Některý ze současných standardních prohlížečů HTML stránek s podporou rámců, např. Microsoft Internet Explorer 4.0. a vyšší nebo Netscape Navigator 4.0. a vyšší.

Systém byl testován s použitím Microsoft Internet Explorer 5.0. CZ.

- Klient musí mít rovněž instalovány TCP/IP síťové protokoly.

Na straně serveru je nutné instalovat tyto produkty:

- Web Server (httpd nebo podobný) - verze pro Unix nebo Windows NT, např. Apache Web Server, který zde byl použit

- TCP/IP síťové protokoly

- Matlab 5.3

- Matlab Web Server Toolbox

Apache Web Server

Apache Web Server je jeden z mnoha dostupných softwarových produktů pro realizaci serveru. Oproti ostatním konkurenčním produktům, jako je například Microsoft Personal Web Server, má dvě zásadní výhody :

- běží na obou nejpoužívanějších platformách - Windows 9x a vyšších a Unix

- je k dispozici zdarma jako freeware na adrese http://www.apache.org/

Požadavky na systém :

- Windows NT (z důvodu použití Matlab Web Serveru), nebo Unix

Apache Web Server je třeba spustit ve Windows NT jako službu, viz obr.1

(Start => Ovládací panely=>Služby)

Obr.1 Spouštění Apache Web Serveru jako služby ve WinNT

Struktura a konfigurace Apache Web Serveru

V kořenovém adresáři Apache Web Serveru jsou mimo jiné tyto podadresáře :

- BIN – zde se nachází binární soubory Apache Web Serveru

- CGI-BIN - v tomto podadresáři jsou umístěny CGI-skripty, které aplikace využívá, a hlavně soubor matweb.conf, ve kterém je uložena konfigurace Matlab Web Serveru

- CONF – konfigurační soubor Apache

- HTDOCS – zde se nacházejí veškeré HTML dokumenty Apache Web serveru

Adresářová struktura Apache Web Serveru je znázorněna na obr.2.

Obr. 2 Adresářová struktura Apache Web Serveru

Matlab Web Server

Matlab Web Server je toolbox pro Matlab 5.3 firmy Mathworks Inc., který využívá možností prostředí World Wide Web k dynamické výměně dat mezi HTML strukturami a Matlabem, tyto data jsou následně předány Matlabu ke zpracování, a výsledky jsou pak vráceny zpět do Webovského prohlížeče.

Základní konfigurace spočívá v tom, že HTML prohlížeč běží na pracovní stanici, zatímco Matlab Web Server a Web server (httpd) je spuštěn jinde,viz obr.3.

Obr. 3 Základní konfigurace prostředí klient-server

Požadavky Matlab Web Serveru

Hlavním požadavkem je operační systém - vyžaduje WindowsNT. Matlab Web Server má stejné požadavky na hardware i software jako Matlab 5, až na paměť. Každá kopie Matlabu běžící na serveru spotřebuje 256 KB paměti.

Vyžaduje rovněž TCP/IP síťové protokoly.

Celý systém pracuje jako klasický CGI script.,viz obr. 4.

Obr. 4 Komunikace mezi klientem, serverem a CGI skriptem

## Konfigurace a instalace systému

- Editování konfiguračního souboru matweb.conf - v něm budou :

- jména m-souborů v hranatých závorkách a bez přípony

- název serveru - DNS nebo IP adresa

- cesta k m-souborům

Ukázka:

[spoj]

mlserver=158.196.150.63 /zde bude IP adresa Vašeho serveru/

mldir=..

[diskr]

mlserver=158.196.150.63 /zde bude IP adresa Vašeho serveru/

mldir=..

- Editování konfiguračního souboru httpd.conf - v něm budou :

- kořenový adresář serveru (Server Root)

Ukázka:    ServerRoot "D:/Program Files/Apache Group/Apache"

- jméno serveru (Name Server) - je to buď registrovaná doména, nebo IP adresa počítače (bez lomítka na konci)

Ukázka : ServerName http://158.196.150.63/

- Editování m-souborů spoj.m a diskr.m :

Zkontrolujeme cesty k adresáři HTDOCS

Ukázka:    cd 'd:/Program Files/Apache Group/Apache/htdocs/';

- Přidání výše uvedené cesty do Matlabu (Matlab Path browser  Add to Path)

- Překopírování obsahu adresáře HTDOCS z diskety do stejnojmenného adresáře na Vašem serveru.

Po nakonfigurování výše uvedených položek a po spuštění Apache Web Serveru se klient na pracovní stanici může připojit na Váš server.

# 4. Ukázka výpočtu pro soustavu se spojitým časem

Zadáme do formuláře příslušné koeficienty diferenciální rovnice popisující zadanou soustavu a počáteční stav soustavy,vybereme vstupní signál.Viz obr. 5.

Obr. 5 Zadávání vstupních parametrů

Po kliknutí na tlačítko Analyzovat soustavu obdržíme následující výsledky:

#### Analýza soustavy

Kořeny charakteristické rovnice :

P1= -0.33333+0.4714i

P2= -0.33333-0.4714i

V/V Stabilita soustavy :

Soustava je stabilní .

Odezva soustavy yaa(t) a ybb(t) ,resp. ya(t) a yb(t)

------- yaa,ya 
------- ybb,yb

Celková odezva soustavy y(t)

Frekvenční charakteristika soustavy v komplexní rovině

Veškeré obsahové a technické připomínky, náměty a dotazy zasílejte na adresu

xena1@email.cz

__________________________________________________________________

Ing. Štěpán Ožana, VŠB-TU Ostrava, 2000