 blok deklarací k úlohám 3.1 až 3.4

reg bit signal, signal_posun, zkrac_1, zkrac_0, v_rezu, zkontroloval, zkontroluj

reg word	cas_ton, cas_tof, cas_zkrac1, cas_zkrac0, cas_rezu

Úloha 3.1

Upravte průběh proměnné signál tak, aby její náběžné a spádové hrany byly posunuté o 0,5 s a aby byly z ní byly odstraněny jedničkové i nulové impulsy, kratší, než 0,5 s.

ld 	signal

ld 	50

ton	cas_ton.0	 posunutí náběžných

ld	50

tof	cas_tof.0	 posunutí sestupných

wr 	signal_posun

Po instrukci časovače TON jsou zpožděny náběžné hrany proměnné signál o 500 ms a současně potlačeny jedničkové impulsy, kratší, než je tato hodnota. Sestupné hrany jsou nezměněny. Po časovači TOF jsou obdobně upraveny sestupné hrany a vyfiltrovány nulové impulsy.

Úloha 3.2

Upravte průběh proměnné signál tak, aby její jedničkové impulsy trvaly maximálně 15 s (delší omezte na 15 s, kratší ponechte beze změny)

ld	signal

ld	1500

ton	cas_zkrac1.0

neg

and	signal

wr	zkrac_1

Úloha 3.3

Upravte průběh proměnné signál tak, aby její nulové impulsy trvaly maximálně 15 s

ld	signal

ld	1500

tof	cas_zkrac0.0

neg

or	signal

wr	zkrac_0

Kontrolní otázka: Lze současně vyhovět požadavku úlohy 3.2 a 3.3?

nelze - zkracováním jedničkových impulsů se současně prodlužují nulové impulsy a naopak zkracováním nulových impulsů se prodlužují jedničkové impulsy - oba požadavky si odporují.

Úloha 3.4

Doplňte program z předchozího příkladu tak, aby po zkontrolování stavu nástroje (případně po jeho přebroušení nebo výměně) signálku zhasl a zahájil nové měření.

ld 	v_rezu		 nástroj je v řezu

ld	zkontroloval	 nástroj OK

res	zkontroluj

ld 	36000			 36 000 x 10 s = 360 000 s = 100 hod

rto 	cas_rezu.3		 časuje s 10 s

set	zkontroluj