 Programy příkladů

 blok deklarací

 vnitřní (registrové) proměnné formátu bit

reg bit x_minuly, x_soucasny, zmena_x, nabeh_x, start, motor, stop, c, d, q, rozbeh, vpravo, nahoru, doprava, pritomen, sviti, ventilator, signal, upraveny, cerpadlo, nuluj, zkontroluj, vozidlo, na_draze, cil, impulsy, vyrobky, kus, inicializace, stisk, stisk_minulý, stav_tl, blikej, min_blikej, blik, a, b, ma1, ma2, mb1, mb2, mna1, mna2, mnb1, mnb2, mezi, p_plus, p_minus, chyba, priznak1, priznak2, priznak3, topeni, aktivni, v_nizke, normalni, OK, zvysena, varovani1, prehrati, , varovani2, v_zvysene, alarm, v_vysoke, porucha

 vnitřní (registrové) proměnné formátu byte (šíře 8 bitů)

reg byte cislo, segm_hodn, segmenty, kody_ASCII, vystup_ASCII, vstup_ASCII, cifra, pasmo, termy, vykon, vzorky, vstupy, stav, polozka, vystupy, termy_v, v_index, odloz, vysl_index, dvojice, t_index, termy_t, interval, ind_ind_vysoké

 vnitřní (registrové) proměnné formátu word (šíře 16 bitů)

reg word  filtr, c_vpravo, c_sviti, c_vetra, c_impulsu, c_cerpadla, prujezd, zpracuj, stopky, zapis, prace_imp, pocet_l, pocet_h, c_vstup, c_vystup, aut_na_draze, v_obalu, cit_stav, t_jedna, t_nula, poloha, teplota, vibrace, mv0, mv1, v_porucha, casovac1, casovac2, casovac3, casovac4, casovac5, casovac6, t_riziko, zadana, odchylka, cas_kroku, riziko_poruchy, fa, fb, fc, volat_hasice, vystraha, zkontrolovat

 neočíslované ilustrativní  příklady

 vyhodnocení změny na vstupu

ld 	x_minuly 		 vzorek z minulého cyklu

ld	x_soucasny		 současný vzorek

wr	x_minuly 		 příště bude současný vzorek už minulým

xor					 vyhodnocení změny

wr	zmena_x

 s využitím instrukce BET

ld	x_soucasny

bet 	x_minuly

wr	zmena_x

 náběžná hrana

ldc 	x_minuly

ld	x_soucasny

wr	x_minuly

and

wr	nabeh_x

 s využitím instrukce LET

ld	x_soucasny

let 	x_minuly

wr	nabeh_x

 funkce relé se samodržným kontaktem (paměťová funkce) s přednostním mazáním

ld start

or motor

anc stop

wr motor

 paměťová funkce s přednostním zápisem

ld motor

anc stop

or start

wr motor

 paměťová funkce s přednostním mazáním s instrukcemi SET a RES

ld	start

set	motor

ld	stop

res	motor

 paměťová funkci s přednostním zápisem s instrukcemi SET a RES

ld	stop

res	motor

ld	start

set	motor

 funkce D-latch: c = řídicí vstup, d = datový vstup

ld	c

and	d

ldc	c

and	q

or

wr	q

 funkce D-latch s instrukcí PUT

ld	c		 synchronizační vstup

wr	s1.0		 řídicí příznakový bit

ld	d		 datový vstup

put 	q		 podmíněný zápis

 Příklad 3.1: filtrování krátkodobých impulsů

ld start

ld 10		 10 x 0,1 s

ton filtr.1	 časuje proměnnou filtr s jednotkou 0,1 s

set rozbeh	 odstartování akce

 Příklad 3.2: oddálení náběhu

ld vpravo

ld 5			 50 x 0,01 s

ton c_vpravo.0	 časuje proměnnou č_vpravo s 0,01 s

set	nahoru		 odstartování akce

res	doprava	 ukončení minulé akce

 Příklad 3.3: prodloužení aktivity

 Řešení 1:

ld pritomen

ld 10			 10 x 1 s

tof c_sviti.2	 časuje proměnnou č_svítí s 1 s

wr	sviti

 Řešení 2:

ldc pritomen	 negovaný vstup

ld 10			 10 x 1 s

ton c_sviti.2	 časuje proměnnou č_svítí s 1 s

wrc	sviti	 negovaný výstup

 Příklad 3.4: dávkovací impuls

ld pritomen

ld 30			 30 x 1 s

imp c_vetra	.2	 časuje proměnnou č_větrá s 1 s

wr	ventilator

 Příklad 3.5: jednotná délka impulsů

ld signal

ld 150			 150 x 0,1 s

imp c_impulsu.1	 časuje s 0,1 s

wr	upraveny

 Příklad 3.6 měření souhrnné doby

ld cerpadlo		 čerpadlo běží

ld nuluj		 nulovací vstup časovače

ld 36000		 36 000 x 10 s = 360 000 s = 100 hod

rto c_cerpadla.3	 časuje s 10 s

set	zkontroluj

 Příklad 3.7: měření doby trvání impulsu

 Řešení 1:

ld vozidlo		 přítomnost vozidla

ld nuluj		 nulovací vstup časovače

ld 65000		 nedosažitelná doba

rto prujezd.0		 časuje s 0,01 s

 Řešení 2:

ld vozidlo		 přítomnost vozidla

ld nuluj		 nulovací vstup časovače

ld 65000		 nedosažitelná doba

rto prujezd.0		 časuje s 0,01 s

ld vozidlo		 přítomnost vozidla

wrc nuluj		 nuluj po průjezdu

wr s1.0			 podmínka přepisu

ld prujezd

put zpracuj

 Příklad 3.8: měření průběžné doby, odstupu, stopky

ld start

set na_draze

ld cil

res na_draze

ld na_draze

ld nuluj			 nulovací vstup časovače

ld 65000			 nedosažitelná doba

rto stopky		 časuje s 0,01 s

ld na_draze		 přítomnost vozidla

wrc nuluj		 nuluj po průjezdu

wr s1.0			 podmínka přepisu

ld stopky

put zapis

 Příklad 3.9: počítání impulsů

ld	impulsy	 impulsy z elektroměru

ld	nuluj		 nulovací vstup

ctu	prace_imp

 Příklad 3.10: kaskádování čítačů

ld	vyrobky	 čítací vstup

ld	nuluj		 nulovací vstup

ctu	pocet_l	 dolní část údaje

pop 1			 vyrovnej zásobník

ctu	pocet_h	 horní část údaje

 Příklad 3.10: obousměrné čítání

 Řešení 1:

ld	start		 přijíždějíci vozidla

ld	nuluj		 nulovací vstup

ctu	c_vstup

ld	cil		 vyjíždějíci vozidla

ld	nuluj		 nulovací vstup

ctu	c_vystup

ld	c_vstup

sub	c_vystup

wr 	aut_na_draze

 Řešení 2:

ld	start		 přijíždějíci vozidla

ld	0		 nulovací vstup

ctu	aut_na_draze

ld	cil		 vyjíždějíci vozidla

ld	0		 nastavovací vstup

ctu	aut_na_draze

 Řešení 3:

ld	start		 přijíždějíci vozidla

ld	cil		 vyjíždějíci vozidla

ld	nuluj		 nulovací vstup

cnt	aut_na_draze

 Příklad 3.11: zkrácení periody čítače, čítání v modulu

 Řešení 1:

ld	kus	 výrobek

ld	inicializace

or 	nuluj	 nulovací vstup

ctu	v_obalu

eq	16		 test rovnosti s 16

wr 	nuluj	 příště vynuluj

cad 	zabal	 při 16 zabal

 !!! nezapomenout napsat podprogram ZABAL a uložit do P60 (alespoň prázdný s RET)!!!

 Řešení 2:

ld	kus	 výrobek

ld	inicializace

ctu	v_obalu

eq	16		 test rovnosti s 16

res 	v_obalu

cad	zabal	 při 16 zabal

 Řešení 3:

ld	kus	 výrobek

ld	inicializace

ctu	v_obalu

and	16	 binárně 10000

cad	zabal	 při 0 = 16 zabal

ld	16		 binárně 10000

res 	v_obalu	 vynulování 5. bitu = mod 16

 Příklad 3.12 paměť typu T

 Řešení 1: tradiční realizace paměťové funkce typu T

ld stisk

let	stisk_minulý	 náběžný impuls

xor	stav_tl		 změň stav na opačný

wr stav	_tl		 stav tlačítka i signálky

 Řešení 2: s využitím čítače

ld stisk

ld 0			 není nulování

ctu	cit_stav	 cit_stav.0 - stav tlačítka i signílky

 Příklad 3.13: generování periodických signálů

 Řešení 1:

ld	blikej

let	min_blikej

set	blik		 startuj s náběhem

ldc	blikej

res	blik		 zastav

ld	blik

ld 50		 čas jedničky, např. 0,5 s

ton 	t_jedna.0	 časovač jedničky v 10 ms

res 	blik		 ukonči jedničku

ldc	blik

ld 50		 čas nuly, např. 0,5 s

ton 	t_nula.0	 časovač nuly v 10 ms

set 	blik

 Řešení 2:

ld blikej

and s13.2

wr blik

 Příklad 3.14: vyhodnocení směru a pohybu

 Řešení:

ld	a

let	ma1

anc	b

ld	b

let	mb1

and	a

or

ldc	a

let	mna1

and	b

or

ldc	b

let	mnb1

anc	a

or 		 výsledná proměnná p

ld nuluj

ctu 	poloha	  přičti

ld	a

let	ma2

and	b

ldc	b

let	mb2

and	a

or

ldc	a

let	mna2

anc	b

or

ld	b

let	mnb2

anc	a

or 	 výsledná proměnná m

ld 0  žádné přednastavení

ctd	poloha	 odečti

 Příklad 3.15: pravdivostní tabulka

 Řešení:

table byte segm_hodn = 00111111, 00000110, 01011011, 01001111,

01100100, 01101101, 01111101, 00000111,

01111111, 01101111, 01110111, 01111100,

00111001, 01011110, 01111001, 01110001

ld 	cislo

ltb	segm_hodn

wr 	segmenty

 Příklad 3.16: obousměrný dekodér znaků, zpětné prohledávání

 přímý převod: číslo - ASCII

table byte kody_ASCII = 0123456789ABCDEF

ld 	cislo

ltb	kody_ASCII

wr	vystup_ASCII

 zpětný převod: ASCII - číslo

ld	vstup_ASCII

ftb	kody_ASCII

wr 	cifra

 Příklad 3.17: dvojnásobný převod

ld vstup_ASCII

ftb	kody_ASCII

ltb	segm_hodn

wr 	segmenty

table byte segm_hodn_r = = 00111111, 00000110, 01011011, 01001111,

01100100, 01101101, 01111101, 00000111,

01111111, 01101111, 01110111, 01111100,

00111001, 01011110, 01111001, 01110001,

00000000

 Příklad 3.18: zatřídění do intervalů

table word meze_pasem = 70, 170, 280, 360, 420  v 0,1C

ld	teplota

fts	meze_pasem

wr 	pasmo

 nastavení příznaků pásem (termů)

ld	0

wr	termy	 vyčisti pole

ld 	teplota

fts	meze_pasem

wr 	pasmo

ld	1

wtb	termy

 volba výkonového stupně

table byte vykony = 95, 70, 30, 10, 0

ld	pasmo

ltb	vykony

wr 	vykon

 Příklad 3.19: vyhodnocení směru a pohybu

 Řešení 1

ld	vzorky

and	3	 odmaskování a0, b0

mul 	4	 posun vlevo o 2 bity

ld	vstupy

and	3	 odmaskování a1, b1

or		 složení vzorků

wr	vzorky	 odložení pro příště

ld 	vzorky.0  b1

xor	vzorky.1  a1

xor	vzorky.2   b0

xor	vzorky.3   a0

wr 	mezi

ld	vzorky.2  b0

xor	vzorky.1  a1

and

wr	p_plus

ld	vzorky.3  a0

xor	vzorky.0  b1

and 	mezi

wr	p_minus

ld	vzorky.3   a0

xor	vzorky.1   a1

anc	mezi

wr	chyba

 Řešení 2:

table byte rozlis = 0001,0100, 1011, 0010,

1000, 0001, 0010, 0100,

0100, 0010, 0001, 1000,

0010, 1000, 0100, 0001

ld	vzorky

and	3	 odmaskování a0, b0

mul 	4	 posun vlevo o 2 bity

ld	vstupy

and	3	 odmaskování a1, b1

or			 složení vzorků

wr	vzorky	 odložení pro příště

ltb 	rozlis

wr 	vystupy

 Řešení 3:

table byte plus = 0010, 1011, 1101, 0100

table byte minus = 0001, 0111, 1110, 1000

ld	vzorky

and	3	 odmaskování a0, b0

mul 	4	 posun vlevo o 2 bity

ld	vstupy

and	3	 odmaskování a1, b1

or			 složení vzorků

wr	vzorky	 odložení pro příště

ftb	 plus

ld	s1.0	  našel v tabulce

ld 	nuluj		 nulování polohy

ctu 	poloha	 přičti kladný

ld 	vzorky

ftb	minus

ld	s1.0	  našel v tabulce

ld	0			 není nastavení

ctd	poloha	 odečti záporný

 Příklad 3.20: automat Mealyho typu pro rozlišení směru pohybu

 rozklad po řádcích

table byte mealy_r =  000000, 011010, 001100, 000001,

000010, 001001, 001000, 010100,

000001, 011100, 001010, 010000,

000100, 011000, 011001, 010010,

000000, 011000, 001000, 010000

ld	stav	 minulý stav posunutý

ld	vstupy

and	3	 binárně 11 - odmaskuj a, b

or			 složení indexu

ltb 	mealy_r

wr	polozka

and	7	  binárně 111 - odmaskuj výstupy

wr	vystupy	 výstupy p, m, e

ld 	polozka

and	 111000

ror	1	 posun vpravo

wr 	stav

 rozklad po sloupcích

table byte mealy_s = 000000, 000010, 000001, 000100,000000,

011010, 001001, 011100, 011000,011000,

001100, 001000, 001010, 011001,001000,

000001, 010100, 010000, 010010, 010000

ld	vstupy

and	3	 binárně 11 - odmaskuj a, b

mul	5	 5 = počet stavů

add	stav 	 minulý stav

 sečtení - složení indexu

ltb 	mealy_s

wr	polozka

and	7	  binárně 111 - odmaskuj výstupy

wr	vystupy	 výstupy p, m, e

ld 	polozka

and	 111000

ror	3	 posun stav vprav

wr 	stav

 Příklad 4.1: vyhodnocení intenzity vibrací

 Řešení 4: s tabulkami a tříděním do podintervalů

#table word tab_mv = mv0, mv1	; tabulka mezí intervalů vibrací

#table byte tab_tv = %00000001,%00000010,%00000100 ; tabulka termů

ld	vibrace

fts	tab_mv	; urči index intervalu

ltb	tab_tv	; urči pravdivosti termů

wr	termy_v ; ulož termy

#def 	v_nizke	termy_v.0

#def 	v_zvysene	termy_v.1

#def 	v_vysoke	termy_v.2

; Řešení 5: určení pořadového čísla intervalu

ld	0

wr	v_index 	; v_index = 0

ld 	vibrace

gt	mv0		; jestliže vibrace > mv0, pak v_index = 1 (%01)

set	v_index.0

ld	vibrace

gt	mv1	; jestliže vibrace > mv1, pak v_index = 2 (%10)

res	v_index.0

set	v_index.1

; nebo s tabulkovou instrukcí FTS:

#table word tab_mv = mv0, mv1	; tabulka mezí intervalů vibrací

ld	 vibrace

fts tab_mv	; urči index intervalu

wr	 v_index	; ulož

; Řešení 6: s využitím tabulky návěští pro akce

#table word tab_mv = mv0, mv1	; tabulka mezí intervalů vibrací

#table byte tab_nav = indx akce0, ;číslo návěští podprogramu akce0

indx akce1, ;číslo návěští podprogramu akce1

indx akce2  ;číslo návěští podprogramu akce2

ld		vibrace

fts	tab_mv	; index intervalu

ltb	tab_nav	; číslo návěští (operand instrukce L)

cai 			; aktivuj podprogram akce interval

; !!! definovat podprogramy akce0, akce1, akce2 a umístit do P60 např.

akce0:

ld ….

……… ; tělo podprogramu akce0

ret

akce1:

……… ; tělo podprogramu akce1

ret

akce2:

……… ; tělo podprogramu akce2

ret

; Řešení 7: s využitím termů a indexů

ld 	v_nizke

jmc	dale1 ;není-li v_nizke, pokračuj na dale1

…. ; úsek programu pro akci0

dale1:

ld 	v_zvysene

jmc	dale2 ;není-li v_zvysene, pokračuj na dale2

…. ; úsek programu pro akci1

dale2:

ld 	v_vysoke

jmc	dale3 ;není-li v_vysoke, pokračuj na dale3

…. ; úsek programu pro akci2

dale3:

…. ; pokračování programu

; nebo s dotazy na index intervalu:

ld v_index

eq	0

jmc	dale1  ;není-li v_index = 0, pokračuj na dale1

…. ; úsek programu pro akci0

dale1:

ld v_index

eq	1

jmc	dale2  ;není-li v_index = 1, pokračuj na dale2

…. ; úsek programu pro akci1

dale2:

ld v_index

eq	2

jmc	dale3  ;není-li v_index = 2, pokračuj na dale3

.... ; úsek programu pro akci2

dale3:

..... ; pokračování programu

; nebo

ld 	v_nizke

jmd akce0 ;je-li v_nizke, pokračuj na akce0

ld 	v_zvysene

jmd	akce1 ;je-li v_zvysene, pokračuj na akce1

ld 	v_vysoke

jmd	akce2 ;je-li v_vysoke, pokračuj na akce2

dale:

.... ; pokračování programu

akce0:

.... ; úsek programu pro akci0

jmp dale

akce1:

.... ; úsek programu pro akci1

jmp dále

akce2:

.... ; úsek programu pro akci2

jmp dale

; s využitím aktivace uživatelských procesů

#table word tab_mv = mv0, mv1	; tabulka mezí intervalů vibrací

#table byte tab_tv = %00000001,%00000010,%00000100 ; tabulka termů

ld 	%00011100

res	s25		; vynuluj s25.2 až s25.4

ld	vibrace

fts	tab_mv	; urči index intervalu

ltb	tab_tv	; urči pravdivosti termů

wr	termy_v	; ulož termy

mul	4		; posuň o 2 bity vlevo

set	s25		; nastav příznaky aktivace P10 až P12

; Rovnocenně lze program zakončit univerzálním postupem:

ld		termy.0

wr		priznak1

ld		termy.1

wr		priznak2

ld		termy.2

wr		priznak3

; Řešení 8: pravdivost tříhodnotové proměnné z tabulky

#table word tab_mv = mv0, mv1	; tabulka mezí intervalů vibrací

#table word tab_pravd = 0,32768,65535 ; tabulka pravdivostí

ld	vibrace

fts	tab_mv	; urči index intervalu

ltb	tab_pravd	; urči pravdivosti v_porucha

wr	v_porucha 	; ulož

; Řešení 9: výpočet pravdivosti, normalizace

ld	index

ld	0

did	2		;(index·216 )/2

swl

sub

wr	v_porucha

; Řešení 10: normalizace pravdivostní hodnoty

#table word tab_mv = mv0, mv1	; tabulka mezí intervalů vibrací

#table word tab_p_pravd = 0,50,100 ; pravdivosti v procentech

ld	vibrace

fts	tab_mv	; urči index intervalu

ltb	tab_p_pravd	; pravdivosti v_porucha v procentech

ld	0

did	100		;(pravdivost·216 )/100

swl

sub

wr	v_porucha

 Řešení 11: Překrývající se intervaly

#table word tab_mv = mv0, mv1, mv2, mv3	; meze intervalů vibrací

#table byte tab_tv = %001,%011,%010,%110,%100 ; tabulka termů

ld	vibrace

fts	tab_mv	; urči index intervalu

ltb	tab_tv	; urči pravdivosti termů

wr	termy_v	; ulož termy

 Řešení 12: Přechody se setrvačnou hysterezí

#table word tab_mv = mv0, mv1, mv2, mv3	; meze intervalů vibrací

#table byte tab_set = %001,%000,%010,%000,%100 ; nastavení termů

#table byte tab_res = %110,%000,%101,%000,%011 ; nulování termů

ld	vibrace

fts	tab_mv	; urči index intervalu

ltb	tab_set

set	termy_v	; nastav pravdivosti termů

pop	1		; vrať zásobník (index)

ltb	tab_res

res	termy_v	; vynuluj pravdivosti termů

; varianta s podmíněným zápisem pro intervaly sudých čísel

#table word tab_mv = mv0, mv1, mv2, mv3	; meze intervalů vibrací

#table byte tab_set = %001,%000,%010,%000,%100 ; nastavení termů

ld	vibrace

fts	tab_mv	; urči index intervalu

wr	odloz

ld	odloz.0

jmd	preskoc	;pro liché indexy přeskoč zápis

ld	odloz

ltb	tab_set

wr	termy_v	; nastav pravdivosti termů

preskoc:

; další varianta s podmíněným zápisem pro intervaly sudých čísel

#table word tab_mv = mv0, mv1, mv2, mv3	; meze intervalů vibrací

ld		vibrace

fts	tab_mv	; urči index intervalu

wrc	s1		; podmínka zápisu v s1.0

div	2

put	vysl_index

; s využitím skutečnosti, že pro intervaly se sudým indexem jsou položky tabulky tab_set

; nenulové, zatímco pro liché indexy jsou nulové

#table word tab_mv = mv0, mv1, mv2, mv3	; meze intervalů vibrací

#table byte tab_set = %001,%000,%010,%000,%100 ; nastavení termů

ld	vibrace

fts	tab_mv	; urči index intervalu

ltb	tab_set

wr	s1.0

put	termy_v	; nastav pravdivosti termů

; Řešení 13: Přechody s časovým zpožděním

#table word tab_mv = mv0, mv1	; tabulka mezí intervalů vibrací

#table byte tab_tv = %00000001,%00000010,%00000100 ; tabulka termů

#def	zpozdeni_hran 15 ; zpoždění hran = 15 s

ld	vibrace

fts	tab_mv	; urči index intervalu

ltb	tab_tv	; urči pravdivosti termů

wr	odloz	; odlož termy z tabulky

ld	odloz.0		; term č. 0

ld	zpozdeni_hran

ton	casovac1.2	; časová jednotka = 1 s

set	termy_v.0	; zpoždění náběžné hrany termu 0

ldc	odloz.0		; term č. 0

ld	zpozdeni_hran

ton 	casovac2.2

res	termy_v.0	; zpoždění sestupné hrany termu 0

ld	odloz.1		; term č. 1

ld	zpozdeni_hran

ton	casovac3.2

set	termy_v.1	; zpoždění náběžné hrany termu 1

ldc	odloz.1		; term č. 1

ld	zpozdeni_hran

ton	casovac4.2

res	termy_v.1	; zpoždění sestupné hrany termu 1

ld	odloz.2		; term č. 2

ld	zpozdeni_hran

ton	casovac5.2

set	termy_v.2	; zpoždění náběžné hrany termu 2

ldc	odloz.2		; term č. 2

ld	zpozdeni_hran

ton	casovac6.2

res	termy_v.0	; zpoždění sestupné hrany termu 2

; Řešení 14: Prodloužení intervalu aktivace

ld	s20.3	; náběžná hrana signálu časové jednotky 10 s

wr	s25.1	; aktivace procesu P10

; Řešení 15: Přechody s dopřednou hysterezí

#table word tab_mv = mv0, mv1, mv2, mv3, mv4, mv5, mv6, mv7

; meze intervalů

#table byte t_prechodu = $00,$12,$10,$44,$32,$34,$56,$54,$88,$76,$78

; dvojice indexů intervalů v pořadí (starý * 16 + nový)

#table byte t_termu = %001,%010,%001,%010,%001,%010,%100,%010,%100,%010,%100

; nastavení hodnot termů pro definované přechody

ld		vibrace

fts	tab_mv	; index současného intervalu

set	dvojice		; přidej k minulému

ld		dvojice

ftb	t_prechodu		; prohledej tabulku přechodů

jns	neukladej		; přeskok, pokud není přechod

ltb	t_termu		; pokud je vyhodnocen přechod, ošetři jej

wr	termy_v	; nastav pravdivosti termů

neukládej:

ld	dvojice

mul	16

wr	dvojice

; Příklad 4.2. třístavové vyhodnocení teploty

#table word tab_mt = 1000, 1250 ; tabulka mezí intervalů teploty

ld	teplota

add	500		; údaj posunutý o 50 °C

fts	tab_mt		; urči index intervalu

wr	t_index	; ulož

; Příklad 4.3 pětistavové vyhodnocení teploty

; Řešení 1: rovnoměrná škála pravdivostí

#table word tab_mt = 450, 550, 1000, 1250 ; tabulka mezí intervalů

#table byte pravd_t = 75, 25, 0, 50, 100 ; tabulka pravdivosti

ld	teplota

add	500		; údaj posunutý o 50 °C

fts 	tab_mt	; urči index intervalu

ltb	pravd_t

ld	0

did	100		;(pravdivost·216 )/100

swl

sub

wr	t_riziko

; Řešení 2: libovolné pravdivosti

#table byte pravd_t = 83, 15, 0, 45, 100 ; tabulka pravdivosti

; Příklad 4.4: dvoustavový regulátor

; Řešení 1: jednoúčelové

ld	teplota		; v 0,1 °C

gt	215

res	topeni		; vypni

ld	teplota

lt	205

set	topeni		; zapni

; Řešení 2: univerzální

ld	zadana		; žádaná hodnota teploty w (v 0,1 °C)

sub	teplota		; odchylka e = w - y

add 	100			; stačí posun o 10 °C

wr	odchylka

gt	105

set	topeni		; zapni

ld	odchylka

lt	95

res	topeni		; vypni

; Příklad 4.5: Třístavové regulátory

; Řešení 1: přepínání tepelných zdrojů

#table word tab_mt = 95,105,145,155	; meze intervalů teploty

#table byte tab_set = %00,%00,%01,%00,%10 ; nastavení termů

#table byte tab_res = %11,%10,%10,%00,%01 ; nulování termů

ld		zadana		; žádaná hodnota teploty w (v 0,1 °C)

sub	teplota		; odchylka e = w - y

add	 100			; stačí posun o 10 °C

wr	odchylka

fts	tab_mt	; urči index intervalu

ltb	tab_set

set	termy_t	; nastav pravdivosti termů

pop	1		; vrat zásobník (index)

ltb	tab_res

res	termy_t	; vynuluj pravdivosti termů

; Řešení 2: odpínání tepelných zdrojů

#table word tab_mt = 95,105,145,155	; meze intervalů teploty

#table byte tab_set = %00,%00,%01,%01,%11 ; nastavení termů

#table byte tab_res = %11,%10,%10,%00,%00 ; nulování termů

; Řešení 3: obousměrné ovládání

#table word tab_mt = 90,95,105,110	; meze intervalů teploty

#table byte tab_set = %01,%00,%00,%00,%10 ; nastavení termů

#table byte tab_res = %10,%10,%11,%01,%01 ; nulování termů

; Příklad 4.6: Vícestavové regulátory, regulace jednotek fan coil

; Řešení 1: sedmistavová regulace podle obr. 4.10a

#table word tab_mt = 455,560,475,480,490,495,505,510,540,545,580,585  										; meze intervalů

#table byte tab_set = %100000,%000000,%010000,%000000, ; int. 0 - 3

%001000,%000000,%000000,%000000, ; int. 4 - 7

%000100,%000000,%000010,%000000,%000001 ; int. 8 - 12

; nastavení termů

#table byte tab_res = %011111,%001111,%101111,%100111, ; int. 0 - 3

%110111,%110111,%111111,%111011, ; int. 4 - 7

%111011,%111001,%111101,%111100,%111110 ; int. 8 - 12

; nulování termů

; Řešení 2: sedmistavová regulace podle obr. 4.10b

#table word tab_mt = 455,560,475,480,490,495,505,510,540,545,580,585 									; meze intervalů

#table byte tab_set = %1101,%0001,%1001,%0001, ; int. 0 - 3

%0101,%0000,%0000,%0000, ; int. 4 - 7

%0110,%0010,%1010,%0010,%1110 ; int. 8 - 12

; nastavení termů

#table byte tab_res = %0010,%0010,%0110,%0010, ; int. 0 - 3

%1010,%0010,%1111,%0001, ; int. 4 - 7

%1001,%0001,%0101,%0001,%0001; int. 8 - 12

; nulování termů

; Aktivace programu regulátorů časováním a podmíněným voláním

ld	aktivni		 příznak aktivace regulátoru

ld	interval	  např. 100 pro 10 s

ton	cas_kroku.1	 časování s jednotkou 0,1 s

res	cas_kroku

cad 	aktivuj_krok	 podmíněné volání

; Aktivace programu regulátorů s aktivací procesů od P10 do P40

ld	s20.3

wr	s25.1

; Příklad 4.8 Jednoduchý diagnostický systém se dvěma vstupy

ld	v_nizke

and	normalni

wr	OK

ld	v_nizke

and	zvysena

wr	varovani1

ld	v_nizke

and 	prehrati

wr	varovani2

ld	v_zvysene

and	normalni

set	varovani1

ld	v_zvysene

and	zvysena

set	varovani2

ld	v_zvysene

and	prehrati

wr	alarm

ld	v_vysoke

and	normalni

set	varovani2

ld	v_vysoke

and	zvysena

set	alarm

ld	v_vysoke

and	prehrati

wr	porucha

; varianta podle výrazů 4.2

ld	v_nizke

and	normalni

wr	OK

ld	v_nizke

and	zvysena

ld	v_zvysene

and	normalni

or

wr	varovani1

ld	v_nizke

and	prehrati

ld	v_zvysene

and	zvysena

or

ld	v_vysoke

and	normalni

or

wr	varovani2

ld	v_zvysene

and	prehrati

ld	v_vysoke

and	zvysena

or

wr	alarm

ld	v_vysoke

and	prehrati

wr	porucha

; Řešení 2: Tříhodnotové operandy, binární výstupy

 table byte tab_termu =  10000, 01000, 00100,

01000, 00100, 00010,

00100, 00010, 00001

ld	prehrati

mul	3

add	ind_ind_vysoké

ltb	tab_termu

wr	termy

; Řešení 3: Tříhodnotové operandy, pětihodnotový výstup

 table byte tab_riziko = 0, 25, 50, 25, 50, 75, 50, 75, 100

; Řešení 4: Výpočet číselných hodnot z pravdivosti termů

ld		15

and		OK

ld		35

and		varovani1

add		 nebo OR

ld		50

and		varovani2

add		 nebo OR

ld		70

and		alarm

add		 nebo OR

ld		90

and		porucha

add		 nebo OR

wr		riziko_poruchy

; nebo rovnocenně

ld		0

wr		riziko_poruchy

ld		15

and		OK

set		riziko_poruchy

ld		35

and		varovani1

set		riziko_poruchy

ld		50

and		varovani2

set		riziko_poruchy

ld		70

and		alarm

set		riziko_poruchy

ld		90

and		porucha

set		riziko_poruchy

; Fuzzy operace  MIN - MAX, příklady zápisu programu

ld a

ld b

min

wr fuzzy_AND

; nebo

ld a

ld b

max

wr fuzzy_OR

; Fuzzy operace Lukasiewiczovy - podprogramy

ANDL:	 operandy na A0, A1 zásobníku

add		sečti

and s0.1	příznak přenosu

 je-li 0, bude výsledek 0, jinak se nemění

ret		 hotovo, návrat

ORL:	 operandy na A0, A1 zásobníku

add		 sečti

or s0.1		 příznak přenosu

 je-li 1, bude výsledek fuzzy 1, jinak se nemění

ret		 hotovo, návrat

; Fuzzy operace pravděpodobnostní - podprogramy

ANDP:  operandy na A0, A1 zásobníku

mud	 vynásob

pop	1	 posuň zásobník na horní část součinu

ret

ORP:		 operandy na A0, A1 zásobníku

neg		 neguj první operand

pop	1

neg		 neguj druhý operand

pop 7		 vrať zpět

mud		 vynásob

pop	1	 horní část součinu

neg

ret

 Příklad 5.3

ld	fa

ld	fb

min	; a AND b

ld	fc

min	; a AND b AND c

wr volat_hasice

;

ld	fa

ld	fb

min	; a AND b

ld	fa

ld	fc

min	; a AND c

max	; OR

ld	fb

ld	fc

min	; b AND c

max	; OR

wr	vystraha

;

ld	fa

ld	fb

max	; a OR b

ld	fc

max	; a OR b OR c

wr	zkontrolovat